Załącznik  nr 8 do protokołu

Nr LIII/2017 Sesji Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 25. 10. 2017 r.

U C H W A Ł A  Nr LIII/488/2017

RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA

z dnia 25 października 2017 r

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr geod. 102/1 i 127 we wsi Ławki, gmina Trzemeszno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Rada Miejska Trzemeszna uchwala, co następuje:

§ 1

- Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki nr geod. 102/1 i 127 we wsi Ławki, gmina Trzemeszno, zwany dalej „planem”, stwierdzając iż nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25.02.2015 r.

- Załączniki do uchwały stanowią:

      - część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej „rysunkiem planu” – załącznik nr 1;

      - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Trzemeszna o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2;

      - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Trzemeszna o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3.

- Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- filarze ochronnym – należy przez to rozumieć pas terenu, w granicach którego ze względu na ochronę oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie może być prowadzone;

- obszarze górniczym – należy przez to rozumieć teren, w granicach którego można eksploatować odkrywkową kopalinę, zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w planie, na podstawie uzyskanej koncesji oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;

- pasie ochronnym – należy przez to rozumieć pas terenu położony między górnym bezpiecznym obrzeżem wyrobiska, a linią ograniczającą obiekt lub teren chroniony od strony wyrobiska, który może stanowić część filara ochronnego;

- planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w niniejszej uchwale;

- przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

- tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej i innej wymaganej przepisami odrębnymi;

- terenie eksploatacji kruszywa naturalnego – należy przez to rozumieć teren przeznaczony na wydobywanie kopaliny.

§ 3

Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- obszary i tereny górnicze – eksploatacji kruszywa, oznaczone symbolami 1PG i 2PG;

- teren lasu, oznaczony symbolem ZL;

- filary ochronne – oznaczone symbolami 1PO, 2PO, 3PO oraz 4PO.

§ 4

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego nie podejmuje się ustaleń.

§ 5

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:

- po zakończeniu eksploatacji kruszywa, na terenie eksploatacji kruszywa naturalnego nakazuje się rekultywację terenu zgodnie z warunkami koncesji; dopuszcza się kierunek rekultywacji rolno – wodno – leśny;

- nakaz zabezpieczenia skarp wyrobiska przed osuwaniem, poprzez zachowanie odpowiedniego kąta nachylenia, zgodnego z projektem zagospodarowania złoża;

- nakaz uwzględnienia wszelkich ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wynikających z położenia w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP nr 143 Subzbiornik Inowrocław – Gniezno;

- nakaz uwzględnienia położenia obszaru wskazanego na rysunku planu, obejmującego całą działkę ewidencyjną nr 127, obręb Ławki, w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Ławki JR VI” nr 18528 – kopalina stała, piaski skaleniowo-kwarcytowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyłączeniem przedsięwzięć dopuszczonych w niniejszym planie oraz z wyłączeniem inwestycji celu publicznego;

- zakaz magazynowania odpadów innych niż odpady powstające w związku z prowadzoną eksploatacją kruszywa naturalnego nie zaliczonych do odpadów niebezpiecznych;

- dopuszczenie eksploatacji udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego jedynie metodą odkrywkową;

- dopuszczenie wyznaczenia szerszych filarów ochronnych od wyrobiska niż wynikają one z szerokości terenów filarów ochronnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PO, 2PO, 3PO oraz 4PO;

- dopuszczenie likwidacji i przebudowy rowów melioracyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- w przypadku natrafienia na podziemne urządzenia melioracyjne, dopuszczenie ich likwidacji lub przebudowy;

- dopuszczenie wprowadzenia zieleni izolacyjnej w pasach ochronnych;

- na terenach PO i PG dopuszczenie stosowania rozwiązań technicznych ograniczających uciążliwości, w tym emisję hałasu, m.in. takich jak: wyznaczenie pasów ochronnych, filarów ochronnych, lokalizację ekranów akustycznych, wałów ziemnych pełniących funkcję ekranów akustycznych, a także odpowiednią lokalizację zaplecza infrastruktury wydobywczej;

- dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

§ 6

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej:

- nakaz przeprowadzenia na terenach PO i PG rozpoznawczych badań powierzchniowo – sondażowych przed przystąpieniem do eksploatacji kruszywa naturalnego, a na wytypowanych w wyniku rozpoznawczych badań terenach nakaz przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych;

- nakaz stałego nadzoru archeologicznego podczas odhumusowania terenu;

- nakaz uzgodnienia wszystkich prac archeologicznych, w tym badań powierzchniowo - sondażowych przed ich rozpoczęciem z właściwym terenowo organem konserwatora zabytków.

# § 7

Nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 8

- Dla terenów 1PG i 2PG ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- nakaz eksploatacji złóż kruszywa naturalnego przy zachowaniu warunków zawartych w koncesji i przepisach odrębnych;

- nakaz prowadzenia odkrywkowej eksploatacji złoża kruszywa w sposób gwarantujący ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem;

- nakaz składowania nadkładu mas ziemnych na zwałowiskach wewnętrznych, w celu wykorzystania ich do prac rekultywacyjnych;

- nakaz prowadzenia eksploatacji przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie kształtowania zboczy wyrobiska;

- nakaz pełnej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych po zakończeniu eksploatacji złoża, z maksymalnym zachowaniem dotychczasowych walorów i funkcji przyrodniczych obszaru;

- dopuszczenie lokalizacji dojść i dojazdów;

- intensywność zabudowy od 0 do 0,01;

- minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 1% powierzchni terenu;

- dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń technologicznych związanych z eksploatacją złoża kruszywa, w tym zwłaszcza:

- tymczasowego punktu obsługi technicznej, gdzie dopuszcza się lokalizację:

- tymczasowych budynków socjalnych lub sanitariatów o wysokości maksymalnej 5,0 m z dachami płaskimi o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 10º;

- utwardzonego i uszczelnionego placu postojowego maszyn,

- utwardzonego i uszczelnionego miejsca naprawy sprzętu,

- utwardzonego, uszczelnionego i zadaszonego miejsca magazynowania płynów eksploatacyjnych, w tym ropopochodnych,

- miejsca magazynowania odpadów;

- maszyn i urządzeń wydobywczych;

- lokalizację miejsc postojowych na samochody osobowe w ilości nie mniejszej 2 miejsca na 4 zatrudnionych.

- Dla terenu ZL ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- zakaz lokalizacji zabudowy;

- nakaz zachowania i ochrony istniejących kompleksów leśnych;

- dopuszczenie lokalizacji dróg leśnych.

- Dla terenów 1PO, 2PO, 3PO oraz 4PO ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- dopuszczenie obsadzenia filarów ochronnych zielenią izolacyjną zimozieloną oraz roślinnością wzmacniającą grunt dla ochrony przed erozją;

- dopuszczenie lokalizacji dojść i dojazdów;

- intensywność zabudowy od 0 do 0,1;

- minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 10% powierzchni terenu;

- dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń technologicznych związanych z eksploatacją złoża kruszywa, w tym zwłaszcza:

- tymczasowego punktu obsługi technicznej, gdzie dopuszcza się realizację:

- tymczasowych budynków socjalnych lub sanitariatów o wysokości maksymalnej 5,0 m, z dachami płaskimi o kącie nachylenia połaci dachowych do 10º;

- utwardzonego i uszczelnionego placu postojowego maszyn,

- utwardzonego i uszczelnionego miejsca naprawy sprzętu,

- utwardzonego, uszczelnionego i zadaszonego miejsca magazynowania płynów eksploatacyjnych, w tym ropopochodnych,

- miejsca magazynowania odpadów;

- maszyn i urządzeń wydobywczych;

- dopuszczenie zewnętrznej obsługi komunikacyjnej dla terenów przez tereny filarów ochronnych, oznaczonych symbolami 1PO, 2PO, 3PO i 4PO;

- dopuszczenie lokalizacji zwałowisk nadkładu na terenie filarów ochronnych, oznaczonych symbolami 1PO, 2PO, 3PO i 4PO.

§ 9

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, ustala się:

- nakaz ochrony filarów ochronnych, oznaczonych symbolami 1PO, 2PO, 3PO i 4PO;

- nakaz eksploatacji złoża kruszywa naturalnego z obszarów 1PG i 2PG, przy zachowaniu ustaleń niniejszej uchwały i przepisów odrębnych;

- nakaz prowadzenia eksploatacji przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa oraz uwarunkowań naturalnego środowiska przyrodniczego.

§ 10

- Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

  - Nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 11

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

- w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z urządzeniami drenażu melioracyjnego dopuszczenie likwidacji lub przebudowy urządzeń drenażu melioracyjnego albo zastosowania rozwiązań zamiennych;

- nakaz oznakowania terenów 1PG i 2PG zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

- zakaz eksploatacji kruszywa naturalnego w granicach pasów ochronnych 1PO, 2PO, 3PO oraz 4PO;

- na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania zabudowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi.

§ 12

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- obsługę komunikacyjną terenu 1PG z drogi publicznej znajdującej się poza granicami planu, poprzez teren 1PO;

- obsługę komunikacyjną terenu 2PG z drogi publicznej znajdującej się poza granicami planu, poprzez teren 3PO;

- obsługę komunikacyjną terenów 1PO i 3PO z przyległej drogi publicznej znajdującej się poza granicami planu;

- obsługę komunikacyjną terenu 2PO z drogi publicznej znajdującej się poza granicami planu poprzez teren 1PO;

- obsługę komunikacyjną terenu 4PO z drogi publicznej znajdującej się poza granicami planu poprzez teren 3PO;

- dopuszczenie obsługi komunikacyjnej terenu ZL z drogi publicznej znajdującej się poza granicami planu poprzez teren 1PO;

- nakaz wyznaczenia miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy i remontu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz przyłączy do sieci infrastruktury technicznej, w tym także dopuszczenie budowy stacji transformatorowych;

- zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-gospodarczych z sieci wodociągowej, a w przypadku braku możliwości technicznych podłączenia do sieci, dopuszcza się dostawy w zbiornikach na wodę;

- na obszarze objętym planem ustala się obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej przy realizacji inwestycji określonych ustaleniami planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- dopuszczenie odprowadzania ścieków bytowych do indywidualnych szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą regularnie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków;

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem zapisu pkt 12;

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i uszczelnionych poprzez zastosowanie urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

- stosowanie do ogrzewania tymczasowych budynków socjalnych energii elektrycznej lub paliw niskoemisyjnych;

- dopuszczenie wprowadzania odnawialnych źródeł energii, wytwarzających energię w celu jej zużycia na własne potrzeby, o mocy nieprzekraczającej 100 kW, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

- zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

- postępowanie z odpadami zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych.

§ 13

Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 14

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% dla terenu objętego planem.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.